Sistema Embarcado IoT para Validação Automatizada de Sirenes em Linha de Produção

| Gabriel da Silva Meirelles Sistemas Embarcados Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre Porto Alegre, Brasil gabriel.meirelles@aluno.senai.br | Dirlei Ernane Bagestão Sistemas Embarcados Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre Porto Alegre, Brasil dirlei.bagestao@docente.senairs.edu.br |
| --- | --- |

Resumo—O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema embarcado baseado em internet das coisas para a validação automatizada de lotes de sirenes em linha de produção industrial. A solução integra um microcontrolador de baixo custo ao sensor de grandezas elétricas, acionamento por relé, aplicativo desktop e comunicação via protocolo de mensageria com intermediário na rede local. O firmware, desenvolvido em linguagem C com framework nativo do fabricante, executa leituras seriais industriais, aplica critérios de aprovação por janela de potência, mantém fila offline de mensagens e publica telemetria em tempo real. A pesquisa adota abordagem experimental e quantitativa, comparando o método de teste manual com o dispositivo automatizado em cinquenta ciclos para cada modalidade. Os resultados indicam redução do tempo de ciclo, eliminação de erros de transcrição manual e alta repetibilidade nas medições elétricas. O sistema demonstra-se viável para controle de qualidade em manufatura eletrônica.

Palavras-chave: automação industrial, internet das coisas, controle de qualidade, sistemas embarcados, manufatura eletrônica

# Introdução

A automação industrial e a garantia de qualidade são elementos fundamentais nos processos modernos de manufatura. Em linhas de montagem eletrônica, a validação funcional e elétrica de cada unidade produzida exige medições repetíveis, rastreabilidade de lotes e registro confiável dos resultados. Neste contexto, surge o desafio de otimizar o teste de lotes de sirenes, levantando a seguinte questão de pesquisa: como a integração de um microcontrolador ESP32 com sensores de grandezas elétricas e protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) pode reduzir o tempo de ciclo e aumentar a confiabilidade dos dados nos testes de produção?

Para responder a essa questão, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver um dispositivo automatizado para validação de consumo e funcionamento de sirenes em ambiente fabril. Como objetivos específicos, buscou-se: (i) implementar a leitura do sensor PZEM-004T via interface UART com protocolo Modbus-RTU; (ii) desenvolver o firmware em linguagem C utilizando o framework ESP-IDF; (iii) estruturar a comunicação de dados por MQTT entre a bancada de teste e o aplicativo de operação; e (iv) validar a solução por meio de testes experimentais comparativos entre o método manual e o automatizado.

A hipótese central é que a automação mitiga falhas de registro humano e acelera o processo de liberação de lotes, mantendo ou melhorando a precisão das medições. Para testar e validar essa hipótese, adotou-se uma metodologia de pesquisa experimental com abordagem quantitativa e comparativa.

# Referencial Teórico

O desenvolvimento de sistemas de monitoramento industrial exige a integração de hardware robusto, firmware confiável e protocolos de comunicação eficientes. Esta seção detalha as tecnologias fundamentais aplicadas neste projeto, com respaldo bibliográfico.

## Microcontrolador ESP32

O ESP32 atua como o núcleo de processamento do sistema, destacando-se em aplicações de Internet das Coisas (IoT) devido ao seu processador dual-core Xtensa de 32 bits, conectividade Wi-Fi integrada e baixo consumo de energia (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025). Sua alta capacidade de processamento permite a execução simultânea da leitura de sensores e a manutenção da pilha de protocolos de rede de forma estável (BANZI; SHILOH, 2022).

## Sensor PZEM-004T

Para a validação elétrica das sirenes, utiliza-se o módulo PZEM-004T. Este sensor é capaz de medir grandezas elétricas fundamentais com precisão: tensão (V), corrente (A), potência ativa (W), energia (kWh) e frequência (Hz). A comunicação com o microcontrolador ocorre via interface UART, empregando o protocolo Modbus-RTU em 9600 bps, conforme especificado no manual do fabricante (PEACEFAIR, 2019). O módulo é instalado em série com a carga para medição de corrente e em paralelo para aferição de tensão.

## Protocolo MQTT

O Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) é um protocolo de mensagens leve baseado no modelo publicador/assinante (publish/subscribe), padronizado pela OASIS e amplamente adotado em aplicações de internet das coisas industriais com largura de banda limitada (OASIS, 2019). O sistema desenvolvido publica dados de consumo, status e heartbeat em tópicos hierárquicos sob o prefixo sirene/<id>/, permitindo que o aplicativo de operação registre os resultados sem perdas e com baixa latência (HIVEMQ, 2023).

## Automação na Indústria

A adoção de sistemas embarcados na indústria visa modernizar o chão de fábrica e garantir processos confiáveis:

"A automação industrial moderna utiliza sistemas embarcados para a coleta de dados em tempo real, permitindo que a análise de eficiência seja realizada de forma contínua e sem a necessidade de intervenção humana direta em cada ciclo de medição, elevando assim o padrão de conformidade dos produtos finais."

(GROOVER, 2019, p. 45).

# Procedimento Metodológico

A presente pesquisa classifica-se como aplicada, de natureza experimental e abordagem quantitativa, com delineamento comparativo entre o método de teste manual (grupo de controle) e o método automatizado (grupo experimental). O procedimento foi estruturado em etapas práticas de hardware, software e baterias de testes.

1. Na concepção de hardware, conectou-se o sensor PZEM-004T ao ESP32 utilizando a UART2 (pinos TX=GPIO27 e RX=GPIO26) em 9600 bps, com endereço Modbus 0x01. O acionamento da sirene é realizado por relé no GPIO4; o operador inicia o ciclo por botão físico no GPIO5. LED de status (GPIO25) e buzzer (GPIO33) fornecem feedback do resultado. O sensor foi instalado em série com a carga (sirene) para medição de corrente e em paralelo para aferição de tensão, conforme recomendação do fabricante (PEACEFAIR, 2019).

Fig. 1. Diagrama de blocos do hardware da bancada de teste.

2. Em relação ao desenvolvimento de firmware, o código-fonte foi elaborado em linguagem C com o framework ESP-IDF v5.x (versão do firmware: 1.4.2). Inicialmente, realizou-se prototipagem com o framework Arduino e bibliotecas PubSubClient e PZEM004Tv30; a versão de produção migrou para ESP-IDF, implementando driver Modbus-RTU próprio e cliente MQTT nativo (esp-mqtt). A lógica de negócio foi estruturada em máquina de estados finitos (PROVISIONING, IDLE, BATCH_READY, TESTING, HARDWARE_FAULT e OTA_UPDATING). Durante o teste, o firmware descarta a corrente de partida nos primeiros 500 ms e calcula a média de potência para veredito de aprovação por janela configurável.

Fig. 2. Diagrama da máquina de estados do firmware.

3. O aplicativo companion foi desenvolvido em Flutter para desktop Windows no posto de trabalho. Ele conecta-se ao broker MQTT (padrão 192.168.51.87:1883), gerencia lotes de produção, mantém histórico em SQLite local, gera seriais sequenciais e imprime etiquetas ZPL em impressora Zebra ou aciona gravação a laser via servidor TCP integrado (Diatu). A sincronização com Firestore é opcional para painéis gerenciais.

Fig. 3. Arquitetura geral do sistema (ESP32, MQTT, app Flutter).

4. Para avaliar a eficácia do protótipo, estruturou-se um ambiente de teste no qual foram realizados 50 ciclos de teste no método manual e 50 ciclos utilizando o dispositivo automatizado. Durante os experimentos, cronometrou-se o tempo transcorrido desde a ativação da sirene até o registro final do dado no sistema de controle. A confiabilidade do software foi complementada por testes automatizados de host em C no firmware e suíte de testes no aplicativo Flutter.

# Aplicações e Resultados

O sistema foi implantado em bancada de teste na linha de produção de sirenes, integrando hardware embarcado, broker MQTT Mosquitto na rede local e aplicativo Flutter no posto Windows. A arquitetura final compreende três camadas: (1) campo — ESP32 com PZEM-004T, relé, botão e indicadores; (2) comunicação — broker MQTT com tópicos sirene/<id>/status, heartbeat, alerta, calibração e comando; (3) aplicação — app Flutter com fluxo de lote, cadastro de produtos, seriais, etiquetas e relatórios.

Os testes experimentais demonstraram que o sistema automatizado eliminou o erro humano frequentemente associado à leitura e transcrição manual de dados. A Tabela I apresenta a comparação de precisão entre a medição nominal da sirene e a leitura média obtida pelo protótipo em funcionamento.

Tabela I – Comparação entre valores nominais e leituras médias do protótipo

| Parâmetro | Valor Nominal (Sirene) | Leitura Média (PZEM) | Desvio Padrão |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensão (V) | 220,0 V | 219,4 V | 0,25 |
| Corrente (mA) | 150,0 mA | 148,5 mA | 1,12 |
| Potência (W) | 33,0 W | 32,5 W | 0,45 |

Como pode ser observado na Tabela I, as leituras médias mantiveram-se rigorosamente próximas aos valores nominais estipulados. O baixo desvio padrão registrado nas medições (por exemplo, apenas 0,45 W na leitura de potência de 33,0 W) comprova a alta estabilidade do sensor PZEM-004T e do microcontrolador na coleta contínua.

Nos 50 ciclos comparativos, o método automatizado apresentou redução consistente do tempo de ciclo em relação ao método manual, ao eliminar etapas de leitura manual, transcrição e conferência em planilha. A fila offline (64 mensagens) e o heartbeat periódico garantiram que nenhum resultado fosse perdido durante instabilidades de rede. Cada unidade aprovada recebe serial sequencial vinculado à ordem de produção, com impressão de etiqueta ou gravação a laser, permitindo rastreabilidade completa do lote.

As principais contribuições deste trabalho são: (1) protótipo funcional de bancada IoT para teste de sirenes com critério objetivo de aprovação por potência; (2) firmware robusto com máquina de estados, tolerância a falhas de sensor e operação offline; (3) aplicativo de operação integrado ao fluxo fabril; e (4) evidência experimental de ganho em tempo e confiabilidade em relação ao método manual.

# Conclusão

A implementação do dispositivo automatizado para o teste de sirenes mostrou-se altamente eficaz no contexto da linha de produção avaliada. O uso integrado do microcontrolador ESP32, do sensor PZEM-004T, do protocolo MQTT e do aplicativo Flutter atendeu aos objetivos propostos, validando a hipótese de que a automação otimiza o ciclo produtivo e mitiga falhas de registro humano.

Os ganhos observados incluem: redução do tempo de ciclo de teste; aumento da confiabilidade dos dados, com desvio padrão inferior a 1,2 mA na corrente e 0,45 W na potência; rastreabilidade automática de seriais e lotes; e resiliência operacional por meio de fila offline e reconexão automática. Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se a integração dos dados a um dashboard em nuvem, expansão para múltiplas bancadas e análise estatística de processo (CEP) com limites de controle dinâmicos.

##### Referências

BANZI, M.; SHILOH, M. Getting Started with Arduino: the Open Source Electronics Prototyping Platform. 4. ed. San Francisco: Maker Media, 2022.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Series Datasheet. Shanghai: Espressif Systems, 2025. Disponível em: https://www.espressif.com/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Acesso em: 10 jun. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Technical Reference Manual. Shanghai: Espressif Systems, 2025. Disponível em: https://www.espressif.com/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Acesso em: 10 jun. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP-IDF Programming Guide. Shanghai: Espressif Systems, 2025. Disponível em: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/. Acesso em: 10 jun. 2026.

GROOVER, M. P. Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. 5. ed. Boston: Pearson, 2019.

HIVEMQ. MQTT Essentials: a lightweight IoT protocol. 2023. Disponível em: https://www.hivemq.com/mqtt/. Acesso em: 10 jun. 2026.

OASIS. MQTT Version 3.1.1. 2019. Disponível em: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html. Acesso em: 10 jun. 2026.

PEACEFAIR. PZEM-004T V3.0 User Manual. 2019.